FISICA IV   ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO         -BIOQUIMICA-

GUIA DE PROBLEMAS N° 5                TEMA: CAPACIDAD

PREGUNTAS:

1) Qué se entiende por capacidad eléctrica?

2) Defina la capacidad. Unidades.

3) Qué es el capacitor?

4) Establezca una secuencia lógica para calcular la capacidad.

5) Qué entiende por capacitor equivalente? ¿por qué es necesario un capacitor equivalente?

6) Si dos condensadores C1 y C2 están en serie,  encuentre una  expresión de la capacidad equivalente.

7) Si dos condensadores C1 y C2 están en paralelo,  encuentre una  expresión de la capacidad equivalente.

8) Comercialmente   ¿de que manera queda definido un capacitor?

9) Deduzca la expresión de la energía de un capacitor? Enumere los argumentos que emplea para llegar a la expresión final.

10) Para un capacitor plano obtenga: a) La expresión de la energía.

b) la expresión de la densidad de energía.

11) Si 10) b) se expresa en términos de campo eléctrico ¿a que conclusión se llega? .

PROBLEMAS:

1) Calcule la capacidad de una esfera metálica cargada que se encuentra aislada. Analice el resultado.

2) Calcule la capacidad de : a) un condensador plano. b) un condensador esférico. c) un condensador cilíndrico.

3) a) Considere un condensador plano con una de sus placas móviles, inicialmente se encuentra cargado y aislado. Si se separan  esas placas al doble de la distancia original  ¿qué  parámetros  se modifican ? Calcúlelos.

b)Repita el problema, si se acercan a la mitad de la distancia original.En cada caso haga el balance energético.

4) Considere un condensador plano con una de sus placas móviles,  se encuentran a una d.d.p. Vo constante. Si se separan las placas al doble de la distancia original. ¿qué parámetros se modifican? Calcúlelos.

5) Calcular la capacidad equivalente de las asociaciones de condensadores de las figuras dadas. La capacidad de cada uno es de 1 µF.

6) Dados tres condensadores de 1 µF c/u,  ilustrar cuatro formas de  conectarlos y determinar en cada caso la capacidad equivalente.

7) a) La figura muestra cuatro condensadores que son idénticos. El interruptor A cerrado y luego se abre. Ahora el interruptor B se cierra. ¿Cuál es la d.d.p. en cada uno de los condensadores? Cada capacitor vale 1 µF.

b) Si el interruptor B está  cerrado y luego el interruptor A se cierra  ¿Cuál es la d.d.p. en cada condensador? Inicialmente todos los condensadores están descargados.

8) En la figura,  el interruptor A está cerrado y luego se abre. Una vez hecho esto se cierra C y luego se abre. a) Si ahora el interruptor B  se  cierra  ¿Cuál es la d.d.p. en c/u de los condensadores?

b) Calcule la energía perdida cuando se cierra el interuptor B.

Explique la pérdida de energía.