FISICA IV   ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO                          -  BIOQUIMICA -

GUÍA DE PROBLEMAS N° 13                                            TEMA:  Corriente  alterna

PREGUNTAS:

1) ¿Cuáles son las condiciones que definen que una corriente sea alterna?

2)  ¿Cuál es el valor medio de una corriente alterna?

3)  ¿Qué significado físico tiene el valor eficaz de la corriente alterna?

4)  ¿Qué interpretación y unidades se le asigna a la impedancia?

5)  Defina reactancia inductiva y reactancia capacitiva.

6)  Demuestre que la unidad de XL   y  de  XC  es el Ohm.

7)  Escriba la expresión de la impedancia para un circuito serie:  RC;  RL;  CL;  RLC.

8)  ¿Cuándo un circuito es capacitivo y cuándo es inductivo?

9)  Haga el diagrama vectorial de las ddp para un circuito serie RLC que es:

a)  inductivo   ;    b) capacitivo

10) Defina e interprete físicamente las potencias activa y reactiva.

11) Para un circuito RLC en serie determine la frecuencia de resonancia.

# PROBLEMAS

1) Calcular la corriente y la tensión eficaz si:  i = sen(¶ t)  Amp  y  = 311,12698 sen(¶ t) volt

2)  Una fuente de 240 volt y 60 Hz está conectada a un capacitor y a una resistencia en serie, C = 220 µF  y  R = 17 Ohm.   Calcular:  a) la impedancia;  b) corriente y potencia que entrega la fuente;  c) potencia que consume el capacitor y potencia que disipa la resistencia.  d) realizar el diagrama vectorial de impedancias y tensiones.

3) Una fuente de 220 Volt y 50 Hz está conectada a una bobina de 36 mHy y resistencia 7,5 Ohm.  Calcular:   a) impedancia;  b) corriente (valor máximo y eficaz);  c) realizar el diagrama vectorial.

4)  Un circuito RLC en serie, R= 400 Ohm; L= 0,4 Hy; C= 10-5 F,  se conecta a un generador de corriente alterna.  Si = 1000 rad/seg y  ef = 100 volt,  HALLAR:

a) impedancia     b) intensidad eficaz.

5)  Hallar la reactancia a 60 Hz de:   a) una inductancia de 0,5 Hy;  b) un capacitor de 1 µF;  c) ¿A qué frecuencia serán iguales las reactancias inductivas y capacitivas?

6)  Una autoinducción de 1 Hy, un condensador de 50 µF y una resistencia de 100 Ohm se conectan en serie a una línea cuyo voltaje eficaz es 120 volt y 60 Hz.  CALCULAR:

a) reactancias inductiva y capacitiva;  b) impedancia;  c) corriente eficaz;  d) voltaje eficaz sobre cada elemento;  e) ángulo de fase de la corriente respecto del voltaje.

7)  Sea  un circuito RLC en serie con los siguientes datos:  R= 2 KOhm;  L= 36 mHy;

C= 100 µF;  o = 12 volt,  f = 50 Hz.  CALCULAR:

a)  impedancia;  b) corriente;   c) potencia consumida por cada elemento;  d) realizar el diagrama vectorial

8)  Una resistencia de 200 Ohm está conectada en serie con una inductancia y un capacitor de 470 µF, y son alimentados por una fem de 110 volt y 60 Hz.  Calcular el valor de la inductancia para que el circuito sea resistivo puro.